第一章 概  述

1—1主要功能

RF系列USB通用编程测试器主要用于对可编程器件的写入，其中包括：EPROM、FLASHROM、EEPROM、串行EEPROM、可编程逻辑阵列（PLD）、微处理器（MPU）等。除编程功能外，还可对某些常用器件进行功能测试、未知型号查找。主要包括TTL74/54系列、CMOS40/45系列、SRAM及部分接口器件。

RF—3148USB、RF—2148USB、RF—1800miniUSB型编程器除上述功能外，还可直读GAL16V8/A/B、20VB/A/B、PALCE16V8H、20V8H。具有“熔丝图”→逻辑式自动转换功能。

1—2软件的特点

RF系列的编程器Windows版软件为中、英文双语模式，选择中文模式后所有操作选择、运行状态、运行结果均以中文提示。

将常用操作制成工具图标，直接点击图标就可以进行操作。使用更便捷。

RF系列编程器Windows版软件还提供了中文注释状态栏，对鼠标所指向的每一个操作的含意予以解释，使初次使用者对各项操作一目了然。

1—3硬件及软件的组成

RF—3148USB、RF—1800miniUSB、RF—910USB编程器硬件部分包括：主机、USB联机电缆、USB供电缆。

RF—2148USB编程器件部分包括：主机、电源、联机电缆。

Windows版软件包括一张光盘。另外还包括中文使用手册、产品保修卡。

重要提示 用户在购买RF系列编程器时，一定要确认是否有保修卡。请认真填写将返回联寄回本公司，以便保修及其他售后服务的进行。

1—4支持环境

RF系列编程器Windows版软件适用于各种可以正常运行Win98/ME/2000/NT/XP操作系统的台式或笔记本式个人计算机。

第二章 硬件、软件的安装

2—1硬件的安装

一、RF—2148USB联机

将USB电缆一端连接至计算机USB端口上，另一端连接至编程器主机即可。编程器由外置电源供电，打开编程器主机电源开关指示灯亮，表示供电正常。

二、RF—3148USB、RF—1800miniUSB、RF—910USB编程器有两种联机模式：

1、完全由USB供电模式   见下图

USB1

PC机

USB2

USB

烧录电

源口

USB鼠标U盘等低

耗电设备或空置

此模式中编程器不需配外接直流电源，完全由主机USB口提供电源。由于USB口供电能力限制（小于500mA），为稳妥起见，采用双USB口供电。其中USB1与编程器通讯并提供通讯电源。由USB2提供烧录电源。为方便用户使用，USB2还同时允许用户联接USB鼠标、U盘等低耗电设备。

2、外接烧录电源模式   见下图

USB

PC机

USB

烧录电

源口

电源

Error: Reference source not found

DC5V-12V/4W

此模式中主机USB口提供通讯电源，烧录电源由外接直流电源（选购件）提供。外接直流电源参数为DC5V—12V/4W（5、6、7、8、9、10、11、12V均可）。

2—2软件的安装

一、编程器安装软件所包含的文件

编程器安装软件含两个部分：

1.USB设备驱动软件：其中包括两个文件，分别为“RF???.INF”和“RF???.SYS”。

2.编程器操作软件安装程序：只有一个文件，其文件名为“setup.exe”。

两个部分先安装哪个都可以，但全部安装完成前不要执行操作软件。两个部分的安装过程是有区别的，具体步骤下面会详细说明。只有两个部分的软件都安装好，编程器才能正常工作。

二、USB设备驱动软件的安装

此安装分两种情况进行，其中有一些小差别。

1.第一次在目标计算机上安装“设备驱动”软件

(1)在编程器电源关闭的情况下将两条连接电缆接好。

(2)打开编程器电源，操作系统提示发现新硬件并要求安装设备驱动程序。

(3)按照操作系统弹出的安装向导安装USB设备驱动，驱动安装文件为“RF???.INF”。（“RF???.SYS”由操作系统自动处理，一般无须人工干预）

2.再次安装或升级“设备驱动”软件

（“设备驱动”软件不必每次软件升级都更新。如一切正常，只需更新“操作软件”即可。）

以前安装过编程器的“设备驱动”软件，此时打开编程器电源开关，操作系统不会提示发现新硬件，也不会要求安装设备驱动程序。如要修改或升级“设备驱动”软件，需要通过操作系统的“控制面板”来进行。

(1)在编程器电源关闭的情况下将两条连接电缆接好，随后打开电源开关。

(2)由“开始”->“控制面板”->“系统”->“设备管理器”进入到设备管理窗口。

(3)在“设备管理器”窗口中点击各有关项前面的“＋”号寻找名为“RF???”的设备并选中此设备。

(4)更新此设备驱动程序。（注意选择“指定驱动程序的位置”并指向真正的“RF???.INF”驱动安装文件。操作系统有时会将老的驱动程序副本再安装一遍，而未真正更新此设备驱动。详细请阅读随盘的“安装说明.txt”文件）

三、编程器操作软件的安装

操作软件的安装相对比较简单，执行“setup.exe”按提示到最后完成即可。

操作软件的升级不必卸载老软件，直接进行新的安装。

四、软件卸载

只卸载操作软件。“设备驱动”软件仍然保留，需要通过操作系统的“控制面板”来进行。

第三章 主菜单及主要功能

硬件和软件安装完毕后，点击桌面的RF编程器图标，进入主菜单如下图。

3—1主菜单介绍

一、功能项菜单栏

点击主菜单栏中各功能项，弹出对应的下拉菜单。下拉菜单中包含此功能项的各种操作。

二、工具栏

为方便使用，将各下拉菜单中的一些常用操作项制成工具图标，排列在工具栏中。点击图标，就可以直接进行该操作。工具图标是动态变化的，如某个图标变灰，说明所选器件无该项功能。

三、工作区

进行各种操作时，所有的编辑、对话、浏览、运行信息、结束信息等均处于工作区中。

四、信息栏

信息栏中显示当前的一些有关信息。如已调入文件名称，当前所选中器件的生产厂家、型号，缓存区数扰的累加校验和，当前所选中器件的编程电压、适配器类型，当前缓存区首、未地址，当前器件的首、未地址，EPROM类器件的编程模式等。

五、状态栏

当鼠标指向某一操作时，最下方的状态栏会提示该操作的具体含意，以方便操作。

3—2文件功能项

点击菜单中文件项，弹出文件功能下拉菜单，其中包括读入文件、保存文件、退出三个操作项。

一、读入文件

此操作用于将磁盘文件读入缓存区中，供编程、修改、浏览等，“读入文件”操作应在芯片型号选择完成后进行。

点击“读入文件”操作项，弹出文件格式选择菜单，共有七种格式供选择。即二进制格式（Binary）、Intel Hex格式、Motorola HEX格式、Holtek OTP格式、EMC CDS格式、POF格式、JEDEC格式。其中JEDEC格式仅供逻辑阵列器件使用。

点击所需格式后，弹出读入起始地址和读入方式选择窗口如下图。

在此窗口中填写两项起始地址（此地址默认值为000000，一般不需修改），并设定文件的调入方式（默认方式为全部读入）后点击“确定”钮。

调入文件时，文件中“文件起始地址”开始的数据，将被调入到以“内存起始地址” 开始的数据缓冲区中。

接下来出现如下图所示的“读入文件”窗口。

选中所要读入的文件名后点击“打开”钮（如找不到文件可改变一下文件类型）。

文件调入缓存区后，计算机根据该文件调入缓存区的起始直址和文件长度，计算出文件在缓存区中的安放位置并提示。

点击“确定”钮结束提示信息，文件调入操作结束。所调入的文件名显示在信息栏中。

提 示 读JEDEC文件不设定起始地址和读入方式。

二、保存文件

此操作用于将存区数据存入磁盘形成磁盘文件。

点击“保存文件”操作项，弹出将要存盘的缓存区的首、未地址及存盘格式设定窗口，如下图。

在此窗口填写需要存盘的缓存区域的首、未地址，首地址默认值为000000，未地址为首地址加当前器件容量，一般不用修改。存盘文件格式依用户需要自行设定后，点击“确定”按钮。

接下来出现如下图所示的“保存文件”窗口。

在此设定文件存盘路径、文件名后点击“保存”钮，“保存文件”操作结束。

提 示 保存逻辑阵列JEDEC文件时，不设定缓存首、未地址和文件格式

三、退出

点击“退出”操作项，系统退出主菜单。

3—3编辑功能项

点击菜单栏中“编辑”功能项，弹出编辑功能下拉菜单。其中包括缓存区编辑、缓存区全部填充、缓存区全部清零、修改首未地址四个操作项。

一、缓存区编辑

此操作项用于修改、浏览缓存区的内容。

点击“缓存区编辑”操作项，弹出“十六进制缓存区编辑”窗口。如下图。

地址	十六进制编辑区	ASICII编辑区

首先确定编辑区域的范围。可以选择全部缓存区域，也可以选择当前器件容量区域 。

①逐单元编辑修改

将光标移向所要修改的位置（包括十六进制区和ASCII）区，点击鼠标左键出现闪烁光标，在闪烁光标位置可以用键盘输入16进制数或ASCII字符串。

②编辑功能菜单

在编辑窗口内点击点击鼠标右键，将弹出“编辑功能菜单”，其中有各种功能选项可供使用。

③指定区域的整块修改

将光标移向指定区域（十六进制编辑区）的最前端位置，按住鼠标左键拖动至指定区域的最未端松开左键，所选定的区域呈反白状态。或点击鼠标右键，用“块选择”选项来确定指定区域。确定指定区域后，点击鼠标右键，弹出剪切、复制、删除、粘贴、填充等选项。使用这些选项即可对指定区域进行整块修改。

二、缓存区全部填充

此操作项用于将全部缓存区填充十六进制数FFH。

三、缓存区全部清零

此操作项用于将全部缓存区填充十六进制数OOH。

四、修改首未地址

此操作项用于设定缓存区的起始、结束地址、器件的起始地址。缓存区起始、结束地址默认值分别为000000、OFFFFF。器件起始地址默认值为000000。一般情况下不需要新设定。

3—4器件选择功能项

点击菜单栏中“器件”功能项，弹出器件选择下拉菜单。其中包括器件选择操作。点击“器件选择”操作项，弹出“器件选择”窗口，如下图。

首先进行类型选取择，在EPROM、SPROM、EEPROM、PLD、MPU/MCU中选择所需类型并点击。

类型选择完毕后，进行厂家选择。在厂家选择区中找到所需的厂家名称并点击。

厂家选择完毕后，进行器件型号选择，在器件型号选择区中找到所需的型号并点击。

选择完毕后，点击“确定退出”钮完成器件选择操作。所选定的器件型号作为当前型号在主菜单信息栏中列出。与其相关的其他信息也一并列出。

3—5编程功能项

点击菜单栏中“编程项”，弹出编程功能下拉菜单。菜单中所列出的操作依当前所选中器件的型号不同而不同。包括：自动编程、查空、编程、读入、校验、比较、ID码操作、配置操作、显示器件内容、密码阵列、存储器保护、修改编程参数等操作项。

一、擦除

擦除操作用于对可电擦除的器件内容进行删除，使其处于空白状态。

点击“擦除”作项，弹出“擦除操作”窗口。将被擦除器件正确放置，点击“确定”钮开始擦除操作。

二、查空

查空操作用于检查器件是否处于空白状态。

点击“查空”操作项，弹出“查空操作”窗口。将被检查器件正确放置，点击“确定”钮开始查空操作。如果器件为空白，则提示“查空操作顺利完成”。否则提示“地址××××××查空错误！”（××××××为第一个错误单元地址）

三、校验

校验操作用于校对器件内容与缓存区内容是否一致。

点击“校验”操作项，弹出“校验操作”窗口。将被校验器件正确放置，点击“确定”钮开始校验操作。如果校验无误则提示“校验操作顺利完成”，否则提示“地址××××××校验错误！器件：××  缓存区××”（地址××××××为第一个错误单元地址，器件：××缓存区：××分别表示该地址器件内容和缓存区内容）。

四、比较

比较操作用于逐单元比较器件内容与缓存区内容有无差异，并将有差异的所有单元显示出来。

点击“比较”操作项，弹出“比较操作“窗口。将被比较器件正确放置，点击“确定”钮开始比较操作。如果比较无差异则提示“比较操作顺利完成”，否则弹出“比较器件内容”窗口，如下图。显示所有出错单元。

窗口可交替显示内存中正确数据和芯片中的错误，并以显著的“红”“蓝”色加以强调，“红”色为芯片中错误，“蓝”色为内存中正确数据，其它的灰色数据表示比较相同。

显示模式亦可选择“内存”或“芯片”这样的固定模式，用来显示“内存中正确数据”或“芯片中错误”，此时出错点依然用“红”“蓝”色加以强调。

五、读入

读入操作用于将器件内容读入缓存区。

点击“读入”操作项，弹出“读入操作”窗口。将被读器件正确放置，点击“确定”钮开始读入操作。

提 示 对于读入相对重要的内容，建议在读入完成后退出读入窗口，用“校验”功能校验一下所读入的数据，以保证读入的正确性。

六、显示器件内容

显示器件内容操作用于将器件内容直接显示于屏幕上以供浏览。点击“显

示器件内容”操作项，弹出“显示器件内容”窗口，如下图。

拖动垂直滚动条可以上、下翻动浏览显示内容。

提 示 所显示的器件内容仅在屏幕上显示，不进入数据缓存区。

七、密码阵列

密码阵列操作用于对某些器件（如87C51）的内部密码区的内容进行设定、写入。

点击“密码阵列”操作项，弹出“密码阵列操作”窗口，如下图。

密码阵列的编辑方法与缓存区编辑方法一样，在此不再重复。

点击“保存文件”钮将编辑完毕的密码内容存盘。

点击“读取文件”钮将磁盘文件调入密码阵列编辑区。

点击“编程”将密码内容写入器件。

点击“保存退出”钮将密码阵列编辑区的内容保存到内存中的密码存储区并退出窗口。

点击“放弃退出”钮将放弃当前的内容并退出，内存中密码存储区恢复至进入窗口前的内容。

八、配置操作

配置操作用于对某些器件（如PIC16C54）内部配置存储器的内容进行设定、写入、读出。

点击“配置操作”项，弹出“配置操作”窗口，不同型号的器件此窗口结构有所不同，以PIC16C54为例，如下图。

在配置操作窗口中可以对各种配置参数进行设定。

点击“编程”钮将设定好的配置参数写入器件中（只写配置不写程序）。

点击“读入”钮将器件中的配置存储器的内容调入。

点击“保存退出”钮将保存已设定配置参数并退出。

点击“放弃退出”钮将放弃已设定配置参数，配置参数恢复至设定前的状态并退出。

九、ID码操作

ID码操作用于对某些器件内部ID码（生产代码）存储器的内容进行设定、写入、读出。

点击“编程”钮将ID码写入器件。

点击“读入”钮将器件内的ID码调出。

点击“保存退出”钮将保持ID码当前内容并退出。

十、存储器保护

存储器保护操作用于对单片机器件内部存储区内容进行禁止读写的设定（也称加密），某些型号的器件其存储器保护在“配置操作”中完成。

点击“存储器保护”操作项，弹出“保护操作”窗口，在窗口中设定保护等级。

点击“确定”钮开始保护操作。

十一、自动编程

自动编程操作将自动顺序完成（擦除）、查空、编程、校验、（密码阵列写入）、（ID码写入）、（配置写入）、（存储器保护）等操作，以实现对器件的全部编写过程。

注：括号内的操作仅对有相应功能的器件有效。

点击“自动编程”操作项，弹出“自动编程”窗口。以AT89C51为例，如下图。

将被编程器件正确放置，选择所需的保护（加密）级别。

点击“确定”钮开始自动编程操作。屏幕提示当前所正在进行的操作和进度。一个操作结束后自动进行下一个操作，直至全部操作完成。如果某一操作失败将提示错误信息。并中止下一操作进行。

十二、编  程

编程操作仅对器件主要存储区进行写入并校验，不编写其他辅助单元（如密码阵列、配置字、ID码等）也不对器件在写入前进行查空、擦除等操作。

点击“编程”操作项，弹出“编程操作”窗口，将器件正确放置，点击“确定”钮开始编程操作，屏幕提示编程进度。编程操作完成后自动进行校验操作。如某一操作失败将提示错误信息。

十三、修改编程参数

修改编程参数操作仅用于EPROM型器件。一般情况下器件的生产厂家、型号确定后其编程参数也自动随之确定，不需要修改。在某些特殊情况下，如需要修改编程参数可使用本操作进行。

点击“修改编程参数”操作项，弹出“修改编程参数”窗口，如下图。

在此窗口中选择所需的编程参数后，点击“确定”钮退出。

注   意

对编程电压不明确的EPROM型器件，在选择编程参数时应先选择较低的电压。

3-6测试功能项

点击菜单栏中“测试”项，弹出测试功能下拉菜单，其中包括逻辑器件测试、静态RAM测试、接口芯片测试等项操作。

一、逻辑器件测试

逻辑器件测试操作用于测试TTL74/54系列、CMOS40/45系列器件，并可搜索这两个系列中未知器件的型号。

点击“逻辑器件测试”操作项，弹出“逻辑器件测试”窗口，如下图。

首先选择被测试器件的类型，在器件类型选择窗口中选择所需类型并点击。

选器件类型后，在器件型号选择窗口中，选择所需的型号并点击。

器件类型和型号选择完毕后，将被测试器件正确放置，点击“测试”钮进行单次测试。测试结束后提示测试结果。也可点击“重复测试”钮进行多次测试。点击“取消”钮中止重复测试。

搜索未知型号时，依次选择器件类型为TTL74、CMOS4000、CMOS4500，并依次点击“搜索”钮进行搜索。如找到匹配型号则提示一个或数个相关型号。

搜索未知型号不能跨类型搜索。

如果出现多个匹配型号，说明这几个型号的器件其逻辑功能是一样的，但其电路特性可能有区别。

二、静态RAM测试

静态RAM测试操作用于测试常用的SRAM 静态存储器6116、6264、62256、628128、628512及其兼容型号器件。

点击“静态RAM测试”操作项，屏幕弹出“静态REM测试”操作窗口，如下图。

首先选择器件型号，在选择测试型号窗口中找到所需型号并点击。

将被测试器件正确放置，点击“测试”钮进行单次测试，测试结束后提示测试结果。也可点击“重复测试”钮进行多次测试。点击“取消”钮中止重复测试。

三、接口芯片测试

接口芯片测试操作用于测试常用接口芯片8155、8255、8253、6821。

点击“接口芯片测试”操作项，弹出接口芯片测试窗口，如下图。

首先选择器件型号，在选择测试型号窗口中找到所需型号并点击。

将被测试器件正确放置，点击“测试”钮进行单次测试，测试结束后提示测试结果。也可点击“重复测试”钮进行多次测试。点击“取消”钮中止重复测试。

第四章  其它功能项

（RF-910用户不必阅读本章内容）

其它功能项是RF系列编程器所提供的一些附加功能。主要包括将16V8、 20V8的“熔丝图”转换成逻辑关系式文件的操作。对GAL16V8/A/B、GAL20V8/A/B、PALCE16V8H、PALCE20V8H的解密操作。RF2148及RF3148对AT89C51/52/1051/2051的非恢复加密操作。

4-1逻辑式转换

逻辑式转换操作用于将16V8、20V8、22V10的熔丝图转换成逻辑关系式，以便分析修改。

首先选择器件型号，将熔丝图调入缓存区中，点击“逻辑式转换”操作项，弹出“逻辑表达式”窗口，如下图。

其中“*”表示逻辑与，“+”表示逻辑或，“/”表示逻辑非。“OXX.OE”表示输出高阻态控制，“OXX：”表示此输出为锁存器型。

点击“保存文件”钮将逻辑表达式存成磁盘文件。

4-2解 密

解密操作将某些器件内部的加密内容用特殊方法读出。

首先正确选择被解密器件的型号，点击“解密”操作项，弹出“解密操作”窗口。将被解密器件正确放置，点击“确定”钮开始解密操作。如解密成功，提示“解密操作完成”，否则提示“解密操作失败”。

注意事项：

1、GAL器件解密操作完成后器件本身仍然处于加密状态。其内容已经被读入缓存区中。

2、PALCE16V8H/20V8H有时需要数次解密才能成功（10次以内）。解密成功后器件处于不加密状态，用“读入”操作将其内容读入缓存区即可。建议第一次解密完成后先将内容读入保存，在器件不加密的状态下再解密一次，将两次的结果比较，如相同则说明结果正确。

4-3非恢复加密

非恢复加密操作用于对AT89C5X/X051单片机进行特殊处理，以增强其加密性能。

首先正确选择被加密器件的型号，点击“非恢复加密”操作项，弹出“非恢复加密”操作窗口。

不使用适配器方式：（RF3148无此方式）

对AT89C5X进行OTP非恢复加密，不使用适配器。将已经录好程序并经过三级加密的芯片反方向（芯片缺口远离锁紧座手柄）放置于编程器锁紧座上，点击“确定”开始。

注意：芯片必须经过三级加密！！！OTP加密后的芯片将不能再次擦除、改写！OTP加密后芯片不破坏数据总线，不影响扩展功能。

使用适配器方式：

如使用K51加密适配器（选件），则既可对AT89C5X芯片进行OTP非恢复加密，还可对AT89C5X芯片的数据线P0.0—P0.7或AT89CX051的数据线P1.2—P1.7中空闲不用的引脚予以破坏，进一步加强加密强度。破坏后的引脚不能正常使用。

使用K51加密适配器的方法是，将K51加密适配器放置于编程器主机上。选择加密操作类型，有两种加密操作供选择：

1、非恢复（OTP）加密。

仅适用于AT89C5X芯片，将K51适配器板上的跳线按照软件提示短接，将已烧录好程序并经过常规三级加密保护的芯片正常放置于K51适配器锁紧座上，点击“确定”开始进行。

2、数据线杀除。将已经录好程序的AT89C5X/X051芯片正常放置于K51适配器锁紧座上，按照软件提示用跳线选择AT89C5X的P0.0—P0.7，或用跳线选择AT89CX051的P1.2—P1.7，选择好所要杀除的数据线后，点击“确定”开始进行。

第五章  注意事项

1、在进行任何操作之前，请检查被编程、测试器件是否正确地放置于编程器锁紧插座上，如无特殊提示器件一般如下图放置。并检查所选定的器件是否与插座上的器件型号相符。错误的放置与选型可能造成器件及编程器的损坏。

2、不得在操作执行过程中插拔器件，否则将造成器件及编程器的损坏。

3、操作过程进行前、后可插拔器件，此时不必断开编程器电源。

4、在不使用编程器时应断开电源。

5、注意编程器主机上锁紧座的内部清洁，以免因灰尘沉积，接触不良而造成编写器件不正常等故障。

用户向量测试功能使用说明

用户可以根据需要自行定义某种器件的测试向量对该器件功能进行测试。

在WINDOWS版软件主菜单中点击“测试”钮弹出下拉菜单，点击“用户向量测试”进入“用户向量测试”界面。

一、建立一个新器件的测试向量表（以74LS138为例）

- 点击“文件”，点击“新建”，弹出“引脚选择”窗口。因74LS138为16脚，选择“16脚”，点击“确定”。

- 出现向量编缉区，根据需要编辑测试向量表。74LS138向量表如下：

- 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1   （引脚编号）

- 2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6

V001          0  0  0  0  0  1    H    G    H    H   H    H    H   H    L    E

V002          1  0  0    N    N    N   H    G    H    H   H    H    H   L    H    E

V003          0  1  0    N    N    N   H    G    H    H   H    H    L   H    H    E

V004          1  1  0    N    N    N   H    G    H    H   H    L    H   H    H    E

V005          0  0  1    N    N    N   H    G    H    H   L    H    H   H    H    E

V006          1  0  1    N    N    N   H    G    H    L   H    H    H   H    H    E

V007          0  1  1    N    N    N   H    G    L    H   H    H    H   H    H    E

V008          1  1  1    N    N    N   L    G    H    H   H    H    H   H    H    E

“0”：表示编程器向被测器件送低电平。

“1”：表示编程器向被测器件送高电平。

“L”：表示器件输出低电平。

“H”：表示器件输出低电平。

“N”：表示保持前一状态不变。

“X”：表示此脚不参与测试。

“E”：表示5V电源。

“G”：表示接地。

3．点击“编辑”，可选择“剪切”“复制”“粘贴”“删除”“插入”“添加”等编辑工具。

4．点击“文件”，点击“保存”或“另存为”将编辑完成的向量表存成文件

二、测试

- 将测试向量表编辑完成后，将被测器件放置于编程器锁紧插座上。

- 点击“测试”或“T”进行单次测试。

- 点击“循环测试”或“L”进行连续测试。

- 如测试中发现错误自动弹出错误信息窗口，将向量表与实测结果相对照。

三．注意事项

- 不是任何脚都可以提供5V电源（E）或地（G），如在编辑向量时某脚无法键入“E”或“G”，说明此脚不能提供5V或地。

- 不参与测试的脚“X”在编程器内部通过4K电阻上拉至5V。